R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2020 0618 | Codice R.E.M | 15148 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : Burgo Group |  | Data : 04/11/2020 16:17:49 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 260 | FIMET M225 M4 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 7.695 | 90.00 |  | a | 110.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 325.00 | Peso | 85.00 |
| P2 | 7.695 | 90.00 |  | c | 85.00 | rpm | 1465 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 1.17 | 0.00 | 13.73 |
| 251.6° | 233.7° | 232.2° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 0.45 | 0.00 | 0.88 |
| 255.2° | 231.8° | 191.5° |

Velocità di misura = 696 rpm

Operatore: Iorio Giulio

Firma : _____________________

NOTE: Equilibratura con chiavetta intera