R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2020 0217 | Codice R.E.M | 14955 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : Burgo Sora |  | Data : 29/09/2020 10:46:01 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 321 | MARELLI A4C250 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 5.395 | 75.00 |  | a | 85.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 370.00 | Peso | 50.00 |
| P2 | 5.395 | 75.00 |  | c | 70.00 | rpm | 1475 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 22.89 | 0.00 | 35.19 |
| 282.4° | 233.6° | 204.3° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 0.53 | 0.00 | 0.93 |
| 74.7° | 170.6° | 205.5° |

Velocità di misura = 599 rpm

Operatore: Ettore Roma

Firma : _____________________

NOTE: Equilibratura con mezza chiavetta e ventola