R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2020 0461 | Codice R.E.M | 10446 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : BURGO SORA |  | Data : 28/08/2020 12:30:44 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 109 | MOTORE MARELLI NVTA400M4 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 23.122 | 140.00 |  | a | 140.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 680.00 | Peso | 400.00 |
| P2 | 23.122 | 140.00 |  | c | 520.00 | rpm | 1475 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 25.9 | 0.00 | 21.1 |
| 348.5° | 41.3° | 119.7° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 0.9 | 0.0 | 0.4 |
| 17.7° | 24.7° | 190.0° |

Velocità di misura = 501 rpm

Operatore: Pietro Pulciani

Firma : _____________________

NOTE: Equilibratura con puleggia e ventola