R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2020 0535 | Codice R.E.M | 11854 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : BURGO Sora |  | Data : 08/09/2020 09:37:06 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 51 | FLYGT 3152.181-2 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 5.477 | 105.00 |  | a | 290.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 235.00 | Peso | 45.00 |
| P2 | 2.551 | 65.00 |  | c | 50.00 | rpm | 1450 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 63.18 | 0.00 | 32.53 |
| 73.1° | 87.6° | 228.1° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 0.93 | 0.00 | 0.54 |
| 61.9° | 77.3° | 125.4° |

Velocità di misura = 524 rpm

Operatore: Scaccia Costantino

Firma : _____________________

NOTE: Equilibratura con girante