R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2020 0620 | Codice R.E.M | 09540 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : BURGO Sora |  | Data : 22/01/2021 16:57:38 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 335 | Siemens 1LA71062AA11 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 0.399 | 190.00 |  | a | 75.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 95.00 | Peso | 25.00 |
| P2 | 0.688 | 190.00 |  | c | 255.00 | rpm | 2890 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 9.802 | 0.00 | 8.536 |
| 301.0° | 304.6° | 120.5° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 0.222 | 0.000 | 0.246 |
| 139.6° | 49.9° | 345.4° |

Velocità di misura = 756 rpm

Operatore: Scaccia Costantino

Firma : _____________________

NOTE: Equilibratura con ventola