R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2020 0528 | Codice R.E.M | 13227 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : BURGO SORA |  | Data : 31/08/2020 09:12:13 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 100 | SIEMENS 1LA8407 4PB50 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 20.514 | 195.00 |  | a | 230.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 935.00 | Peso | 500.00 |
| P2 | 19.513 | 205.00 |  | c | 60.00 | rpm | 1492 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 19.3 | 0.00 | 11.7 |
| 224.7° | 213.3° | 195.2° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 1.4 | 0.0 | 1.8 |
| 296.7° | 284.1° | 273.7° |

Velocità di misura = 496 rpm

Operatore: Ettore Roma

Firma : _____________________

NOTE: Equilibratura con mezza chiavetta e ventola di raffreddamento