R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2020 0619 | Codice R.E.M | 15150 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : Burgo Group |  | Data : 14/10/2020 14:45:53 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 297 | SIEMENS 1LC6280 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 12.585 | 120.00 |  | a | 175.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 260.00 | Peso | 125.00 |
| P2 | 12.585 | 120.00 |  | c | 135.00 | rpm | 988 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 24.6 | 0.00 | 13.8 |
| 153.7° | 163.4° | 326.0° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 0.7 | 0.0 | 1.5 |
| 61.3° | 76.9° | 80.1° |

Velocità di misura = 496 rpm

Operatore: Iorio Giulio

Firma : _____________________

NOTE: Equilibratura mezza chiavetta