R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2020 0619 | Codice R.E.M | 15303 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : BUZZI UNICEM S.p.a |  | Data : 25/11/2020 14:25:45 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 264 | ABB AMB630L8ABAM |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 211.9579 | 380.00 |  | a | 440.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 1220.00 | Peso | 5500.00 |
| P2 | 211.9579 | 380.00 |  | c | 500.00 | rpm | 741 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 18.21 | 0.00 | 15.34 |
| 271.6° | 233.7° | 234.2° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 18.21 | 0.00 | 15.34 |
| 271.6° | 233.7° | 234.2° |

Velocità di misura = 300 rpm

Operatore: Boccia Paolo

Firma : _____________________

NOTE: Equilibratura con semigiunto