R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2020 0553 | Codice R.E.M | 13689 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : BUZZI UNICEM |  | Data : 02/09/2020 11:37:11 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 81 | ABB CCT DMA 355 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 24.114 | 165.00 |  | a | 90.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 970.00 | Peso | 500.00 |
| P2 | 30.607 | 130.00 |  | c | 120.00 | rpm | 1500 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 17.0 | 0.00 | 10.0 |
| 116.8° | 108.5° | 90.4° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 1.6 | 0.0 | 1.32 |
| 88.1° | 82.3° | 66.1° |

Velocità di misura = 399 rpm

Operatore: Boccia Paolo

Firma : _____________________

NOTE: Equilibratura con mezza chiavetta