R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2020 0554 | Codice R.E.M | 15121 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : BUZZI Barletta |  | Data : 12/11/2020 11:29:35 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 278 | ANSALDO PMFZ 355LB4 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 21.568 | 130.00 |  | a | 395.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 680.00 | Peso | 350.00 |
| P2 | 21.568 | 130.00 |  | c | 275.00 | rpm | 1490 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 180.0 | 0.00 | 377.4 |
| 132.8° | 160.0° | 172.6° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 1.3 | 0.0 | 1.9 |
| 299.6° | 9.3° | 61.7° |

Velocità di misura = 522 rpm

Operatore: Scaccia Costantino

Firma : _____________________

NOTE: Equilibratura con mezza chiavetta