R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2020 0834 | Codice R.E.M | 15227 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : Buzzi Unicem Barletta |  | Data : 21/12/2020 16:20:10 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 272 | ERCOLEMARELLI MVA280 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 23.930 | 110.00 |  | a | 200.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 830.00 | Peso | 300.00 |
| P2 | 9.595 | 230.00 |  | c | 80.00 | rpm | 1480 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 70.4 | 0.00 | 86.1 |
| 104.0° | 97.3° | 94.7° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 1.8 | 0.0 | 0.7 |
| 341.4° | 220.4° | 208.7° |

Velocità di misura = 505 rpm

Operatore: Boccia Paolo

Firma : _____________________

NOTE: Equilibratura con mezza chiavetta