R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2020 0833 | Codice R.E.M | 15226 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : BUZZI BARLETTA |  | Data : 07/01/2021 15:38:41 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 275 | GARBE LAHMEYER A 10 121 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 48.375 | 250.00 |  | a | 585.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 640.00 | Peso | 1000.00 |
| P2 | 48.375 | 250.00 |  | c | 685.00 | rpm | 987 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 54.1 | 0.00 | 36.2 |
| 25.1° | 16.5° | 209.5° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 1.9 | 0.0 | 1.7 |
| 200.3° | 254.5° | 279.5° |

Velocità di misura = 353 rpm

Operatore: Ettore Roma

Firma : _____________________

NOTE: Equilibratura con mezza chiavetta