R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2020 0822 | Codice R.E.M | 15221 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : BUZZI UNICEM |  | Data : 30/12/2020 12:51:56 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 346 | MARELLI B4C315 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 17.225 | 140.00 |  | a | 200.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 400.00 | Peso | 200.00 |
| P2 | 17.225 | 140.00 |  | c | 90.00 | rpm | 990 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 4.8 | 0.00 | 5.1 |
| 312.7° | 257.9° | 207.5° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 1.8 | 0.0 | 1.1 |
| 312.7° | 257.9° | 207.5° |

Velocità di misura = 402 rpm

Operatore: Stirpe Antony

Firma : _____________________

NOTE: Equilibratura con mezza chiavetta