R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2020 0437 | Codice R.E.M | 15060 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : |  | Data : 23/07/2020 15:01:35 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 295 | ABB M3BP355SMB6 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 35.355 | 170.00 |  | a | 215.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 510.00 | Peso | 500.00 |
| P2 | 35.355 | 170.00 |  | c | 200.00 | rpm | 993 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 16.9 | 0.00 | 51.4 |
| 245.5° | 38.3° | 46.9° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 1.7 | 0.0 | 1.9 |
| 221.0° | 243.2° | 15.4° |

Velocità di misura = 451 rpm

Operatore: Boccia Paolo

Firma : _____________________

NOTE:Equilibratura con mezza chiavetta e ventola di raffreddamento