R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2020 0724 | Codice R.E.M | 15186 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : Cartesar |  | Data : 06/11/2020 11:21:21 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 266 | ABB M3AA 250 SMA-4 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 6.621 | 110.00 |  | a | 135.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 240.00 | Peso | 90.00 |
| P2 | 6.621 | 110.00 |  | c | 165.00 | rpm | 1475 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 22.06 | 0.00 | 11.40 |
| 219.0° | 218.5° | 39.5° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 0.40 | 0.00 | 0.78 |
| 137.8° | 16.8° | 334.2° |

Velocità di misura = 503 rpm

Operatore: Molle Gabriele

Firma : _____________________

NOTE: Equilibratura con mezza chiavetta