R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2020 0438 | Codice R.E.M | 15061 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : |  | Data : 24/07/2020 14:05:14 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 313 | ABB M3BP355SMB6 N REM15061 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 37.565 | 160.00 |  | a | 210.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 515.00 | Peso | 500.00 |
| P2 | 37.565 | 160.00 |  | c | 210.00 | rpm | 993 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 1.8 | 0.00 | 6.3 |
| 127.8° | 136.4° | 138.9° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 2.0 | 0.0 | 1.3 |
| 125.3° | 144.4° | 155.8° |

Velocità di misura = 448 rpm

Operatore: Boccia Paolo

Firma : _____________________

NOTE:Equilibratura con mezza chiavetta e ventola di raffreddamento