R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2020 0435 | Codice R.E.M: | 15058 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : CARTESAR S.P.A. |  | Data : 04/08/2020 10:22:18 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 144 | SIEMENS 1LA5223 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 8.571 | 90.00 |  | a | 110.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 320.00 | Peso | 95.00 |
| P2 | 8.571 | 90.00 |  | c | 85.00 | rpm | 1470 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 3.93 | 0.00 | 6.92 |
| 221.8° | 291.9° | 324.2° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 0.96 | 0.00 | 1.23 |
| 281.7° | 257.2° | 162.0° |

Velocità di misura = 589 rpm

Operatore: Iorio Giulio

Firma : _____________________

NOTE: Equilibratura con chiavetta intera