R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2020 0827 | Codice R.E.M | 11203 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : Cartiere di Guarcino |  | Data : 16/12/2020 15:13:24 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 269 | ANSALDO GH 132M |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 4.535 | 70.00 |  | a | 125.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 235.00 | Peso | 50.00 |
| P2 | 3.342 | 95.00 |  | c | 160.00 | rpm | 1880 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 5.96 | 0.00 | 4.95 |
| 355.2° | 244.2° | 188.3° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 0.90 | 0.00 | 0.17 |
| 347.2° | 345.4° | 338.6° |

Velocità di misura = 712 rpm

Operatore: Molle Gabriele

Firma : _____________________

NOTE: Equilibratura con mezza chiavetta