R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2019 0930 | Codice R.E.M | 12221 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : CARTIERE DI GUARCINO |  | Data : 31/12/2019 09:38:38 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 110 | ANSALDO GH200MK |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 25.814 | 85.00 |  | a | 115.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 600.00 | Peso | 250.00 |
| P2 | 43.885 | 50.00 |  | c | 125.00 | rpm | 1360 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 6.1 | 0.00 | 17.7 |
| 341.3° | 41.6° | 72.2° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | 0.0 | 1.6 |
| 122.8° | 173.1° | 247.2° |

Velocità di misura = 532 rpm

Operatore: Lisi Gerardo

Firma : _____________________

NOTE: Equilibratura con puleggia