R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2020 0541 | Codice R.E.M | 8320 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : Cartiere di Guarcino |  | Data : 25/08/2020 09:42:38 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 164 | SIEMENS 1GH5222 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 7.652 | 100.00 |  | a | 70.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 710.00 | Peso | 100.00 |
| P2 | 8.502 | 90.00 |  | c | 50.00 | rpm | 1560 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 1.39 | 0.00 | 3.72 |
| 77.9° | 129.0° | 147.8° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 0.73 | 0.00 | 0.86 |
| 74.4° | 126.6° | 145.0° |

Velocità di misura = 502 rpm

Operatore: Mattacola Gianni

Firma : _____________________

NOTE: Equilibratura con giunto