R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2020 0530 | Codice R.E.M | 8219 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : CARTIERE DI GUARCINO |  | Data : 22/12/2020 11:59:06 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 285 | SIEMENS 1GH5254 ONC40 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 23.542 | 115.00 |  | a | 100.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 730.00 | Peso | 220.00 |
| P2 | 36.097 | 75.00 |  | c | 180.00 | rpm | 970 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 22.4 | 0.00 | 43.0 |
| 240.0° | 169.4° | 120.2° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 0.8 | 0.0 | 1.1 |
| 71.4° | 79.7° | 89.1° |

Velocità di misura = 596 rpm

Operatore: Iorio Giulio

Firma : _____________________

NOTE: Equilibratura con chiavetta intera