R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2020 0531 | Codice R.E.M | 15110 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : Cartiere di Guracino |  | Data : 26/08/2020 12:57:44 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 132 | siemens 1LA5253-2AB70Z250M |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 3.623 | 100.00 |  | a | 195.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 275.00 | Peso | 90.00 |
| P2 | 3.623 | 100.00 |  | c | 115.00 | rpm | 2965 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 30.27 | 0.00 | 21.90 |
| 102.4° | 104.8° | 281.5° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 0.46 | 0.00 | 0.52 |
| 259.6° | 204.5° | 152.5° |

Velocità di misura = 552 rpm

Operatore: Molle Gabriele

Firma : _____________________

NOTE: Equilibratura con mezza chiavetta