R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2020 0596 | Codice R.E.M | 15143 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : Cartiere di Guarcino |  | Data : 05/11/2020 13:31:11 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 264 | SIEMENS 1LG4 280-2AB60 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 4.815 | 100.00 |  | a | 175.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 275.00 | Peso | 120.00 |
| P2 | 4.815 | 100.00 |  | c | 115.00 | rpm | 2975 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 12.62 | 0.00 | 6.12 |
| 313.8° | 325.4° | 120.9° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 1.17 | 0.00 | 0.86 |
| 268.0° | 284.5° | 303.8° |

Velocità di misura = 522 rpm

Operatore: Scaccia Costantino

Firma : _____________________

NOTE: Equilibratura con mezza chiavetta