R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2020 0539 | Codice R.E.M | 15116 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : Caretiere di Guarcino |  | Data : 21/08/2020 11:58:48 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 215 | SIEMENS 1LG4253 2AB60250M |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 1.586 | 380.00 |  | a | 90.00 | G | 2.50 |
| ST | 3.173 | 380.00 |  | b | 75.00 | Peso | 150.00 |
| P2 | 1.586 | 380.00 |  | c | 540.00 | rpm | 2970 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 40.38 | 0.00 | 80.63 |
| 49.3° | 40.1° | 238.9° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 0.49 | 1.47 | 0.64 |
| 180.0° | 256.4° | 180.0° |

Velocità di misura = 496 rpm

Operatore: Ettore Roma

Firma : _____________________

NOTE: Equilibratura con ventole