R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2020 0695 | Codice R.E.M | 15174 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : CEMP |  | Data : 09/12/2020 17:12:02 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 276 | CEMP AB 70 280S |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 8.798 | 110.00 |  | a | 135.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 335.00 | Peso | 120.00 |
| P2 | 8.798 | 110.00 |  | c | 165.00 | rpm | 1480 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 37.91 | 0.00 | 30.78 |
| 166.5° | 206.3° | 334.3° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 1.05 | 0.00 | 1.13 |
| 129.4° | 95.6° | 42.9° |

Velocità di misura = 512 rpm

Operatore: Scaccia Costantino

Firma : _____________________

NOTE: Equilibratura con ventola e puleggia