R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2020 0510 | Codice R.E.M | 15101 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : CLANIUS |  | Data : 07/10/2020 14:20:03 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 256 | SULZER ABSXRW 3023 PA |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 10.589 | 35.00 |  | a | 95.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 100.00 | Peso | 20.00 |
| P2 | 3.651 | 35.00 |  | c | 55.00 | rpm | 958 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 19.7 | 0.00 | 13.8 |
| 175.2° | 218.2° | 295.9° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 0.6 | 0.0 | 0.8 |
| 94.9° | 97.9° | 111.0° |

Velocità di misura = 644 rpm

Operatore: Scaccia Costantino

Firma : _____________________

NOTE: Equilibratura con girante