R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2020 0511 | Codice R.E.M | 15102 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : CLANIUS |  | Data : 07/10/2020 10:14:58 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 253 | SULZER ABSXRW3023 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 7.120 | 35.00 |  | a | 95.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 100.00 | Peso | 20.00 |
| P2 | 7.120 | 35.00 |  | c | 55.00 | rpm | 958 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 13.55 | 0.00 | 16.78 |
| 267.6° | 38.7° | 76.2° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 0.66 | 0.00 | 0.95 |
| 101.7° | 287.3° | 283.4° |

Velocità di misura = 510 rpm

Operatore: Scaccia Costantino

Firma : _____________________

NOTE: Equilibratura con girante