R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2020 0352 | Codice R.E.M | 15013 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : ERG POWER |  | Data : 04/09/2020 15:17:44 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 91 | LUST DRIVETRONICS |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 1.486 | 50.00 |  | a | 50.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 160.00 | Peso | 15.00 |
| P2 | 1.486 | 50.00 |  | c | 110.00 | rpm | 2410 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 9.09 | 0.00 | 9.04 |
| 118.6° | 34.7° | 303.6° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 0.42 | 0.00 | 0.54 |
| 70.7° | 43.5° | 11.2° |

Velocità di misura = 700 rpm

Operatore: Iorio Giulio

Firma : _____________________

NOTE: Equilibratura con mezza chiavetta