R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2020 0807 | Codice R.E.M | 11910 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : EUROFOOD |  | Data : 19/01/2021 11:29:09 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 327 | MARELLI G3B132L NGD01 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 3.599 | 50.00 |  | a | 120.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 285.00 | Peso | 30.00 |
| P2 | 2.249 | 80.00 |  | c | 175.00 | rpm | 1990 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 26.63 | 0.00 | 45.42 |
| 333.5° | 339.7° | 342.0° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 0.25 | 0.00 | 0.59 |
| 24.6° | 185.5° | 190.4° |

Velocità di misura = 607 rpm

Operatore: Iorio Giulio

Firma : _____________________

NOTE: Equilibratura con mezza chiavetta