R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2020 0380 | Codice R.E.M | 15030 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : GFR |  | Data : 17/07/2020 11:22:31 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 905 | SIEMENS 1LA8357 4PB91 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 12.109 | 165.00 |  | a | 220.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 860.00 | Peso | 350.00 |
| P2 | 9.990 | 200.00 |  | c | 50.00 | rpm | 2091 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 6.2 | 0.00 | 14.5 |
| 136.6° | 105.0° | 94.4° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 0.7 | 0.0 | 1.1 |
| 300.4° | 347.4° | 355.9° |

Velocità di misura = 604 rpm

Operatore: Ettore Roma

Firma : _____________________

NOTE:Equilibratura con mezza chiavetta e ventola di raffreddamento