R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2020 0372 | Codice R.E.M | 15025 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : HENKEL |  | Data : 12/11/2020 15:03:08 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 910 | TECNOMASIO BROWN BOVESI MQUZK176 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 41.778 | 200.00 |  | a | 440.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 760.00 | Peso | 700.00 |
| P2 | 29.842 | 280.00 |  | c | 70.00 | rpm | 1000 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 75.1 | 0.00 | 18.0 |
| 223.4° | 227.3° | 239.0° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 2.7 | 0.0 | 1.9 |
| 135.9° | 232.6° | 276.4° |

Velocità di misura = 350 rpm

Operatore: Boccia Paolo

Firma : _____________________

NOTE: Equilibratura con mezza chiavetta e ventola di rafferdamento