R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2020 0830 | Codice R.E.M | 15223 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : HIDRO ALUMINIUM |  | Data : 04/01/2021 13:26:05 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 309 | MOTORE SEM 225S4 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 5.983 | 95.00 |  | a | 135.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 210.00 | Peso | 70.00 |
| P2 | 5.983 | 95.00 |  | c | 160.00 | rpm | 1470 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 50.05 | 0.00 | 7.25 |
| 295.7° | 304.0° | 31.0° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 1.31 | 0.00 | 0.63 |
| 46.1° | 349.8° | 302.8° |

Velocità di misura = 602 rpm

Operatore: Iorio Giulio

Firma : _____________________

NOTE: Equilibratura con mezza chiavetta