R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2020 0563 | Codice R.E.M | 15127 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : HYDRO |  | Data : 01/09/2020 16:07:08 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 92 | MARELLI 315 MA 6 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 7.422 | 150.00 |  | a | 320.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 275.00 | Peso | 90.00 |
| P2 | 7.422 | 150.00 |  | c | 85.00 | rpm | 965 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 3.86 | 0.00 | 5.23 |
| 55.0° | 332.6° | 285.6° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 0.90 | 0.00 | 0.48 |
| 298.8° | 330.9° | 69.8° |

Velocità di misura = 505 rpm

Operatore: Scaccia Costantino

Firma : _____________________

NOTE: Equilibratura con mezza chiavetta