R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2020 0484 | Codice R.E.M | 15087 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : HYDRO |  | Data : 02/09/2020 14:31:50 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 102 | MEB 280S-2 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 6.029 | 80.00 |  | a | 135.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 585.00 | Peso | 120.00 |
| P2 | 6.029 | 80.00 |  | c | 140.00 | rpm | 2970 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 22.25 | 0.00 | 19.36 |
| 210.4° | 176.9° | 137.6° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 0.12 | 0.00 | 0.53 |
| 238.1° | 73.7° | 70.3° |

Velocità di misura = 500 rpm

Operatore: Pietro Pulciani

Firma : _____________________

NOTE:Equilibratura con mezza chiavetta