R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2020 0829 | Codice R.E.M | 15222 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : HIDRO ALUMINIUM |  | Data : 07/01/2021 12:42:14 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 298 | SIEMENS 1LA2181 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 8.093 | 70.00 |  | a | 135.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 295.00 | Peso | 70.00 |
| P2 | 8.093 | 70.00 |  | c | 120.00 | rpm | 1475 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 108.63 | 0.00 | 33.66 |
| 348.1° | 332.0° | 215.9° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 1.46 | 0.00 | 1.53 |
| 193.1° | 281.8° | 325.8° |

Velocità di misura = 503 rpm

Operatore: Ettore Roma

Firma : _____________________

NOTE: Equilibratura con mezza chiavetta e ventola di raffreddamento