R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2020-0863 | Codice R.E.M | 15234 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : INTERNATIONAL PAPER |  | Data : 08/09/2021 08:31:50 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 256 | SIEMENS 1GG5104 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 2.534 | 45.00 |  | a | 95.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 140.00 | Peso | 30.00 |
| P2 | 2.534 | 45.00 |  | c | 125.00 | rpm | 3140 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 12.62 | 0.00 | 14.69 |
| 350.9° | 341.6° | 333.6° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 0.43 | 0.00 | 0.62 |
| 191.8° | 166.1° | 29.1° |

Velocità di misura = 761 rpm

Operatore: Lisi Gerardo

Firma : _____________________

NOTE: Equilibrato con mezza chiavetta