R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2020 0843 | Codice R.E.M | 15243 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : ITALCEMENTI |  | Data : 13/01/2021 11:50:00 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 310 | MOTORE BBC GNQ160M42 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 9.371 | 60.00 |  | a | 100.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 480.00 | Peso | 65.00 |
| P2 | 8.032 | 70.00 |  | c | 50.00 | rpm | 1380 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 20.51 | 0.00 | 4.95 |
| 258.4° | 256.5° | 83.3° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 1.47 | 0.00 | 1.11 |
| 301.7° | 62.4° | 82.8° |

Velocità di misura = 650 rpm

Operatore: Iorio Giulio

Firma : _____________________

NOTE: Equilibratura con puleggia