R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2020 0841 | Codice R.E.M | 15242 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : ITALCEMENTI |  | Data : 14/01/2021 12:26:26 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 317 | SIEMENS 1GG5354 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 48.818 | 100.00 |  | a | 150.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 1150.00 | Peso | 550.00 |
| P2 | 32.265 | 120.00 |  | c | 190.00 | rpm | 1500 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 95.5 | 0.00 | 4.9 |
| 78.4° | 81.9° | 166.1° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 1.8 | 0.0 | 1.5 |
| 333.9° | 355.9° | 90.5° |

Velocità di misura = 506 rpm

Operatore: Iorio Giulio

Firma : _____________________

NOTE: Equilibratura con puleggia