R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2020 0276 | Codice R.E.M | 14980 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : ITALTRACTOR |  | Data : 13/08/2020 12:01:30 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 207 | LEPORIS KW 5,5 MS132S |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 0.958 | 50.00 |  | a | 45.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 160.00 | Peso | 12.00 |
| P2 | 0.958 | 50.00 |  | c | 50.00 | rpm | 2990 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 1.472 | 0.00 | 2.609 |
| 27.5° | 140.2° | 171.6° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 0.364 | 0.000 | 0.235 |
| 133.0° | 114.6° | 330.4° |

Velocità di misura = 851 rpm

Operatore: Iorio Giulio

Firma : _____________________

NOTE: Equilibratura con girante