R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2020 0604 | Codice R.E.M | 14146 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : ITALTRACTOR |  | Data : 30/09/2020 10:14:41 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 307 | VENTOLA DIAM 400 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 1.571 | 190.00 |  | a | 265.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 250.00 | Peso | 35.00 |
| P2 | 1.571 | 190.00 |  | c | 220.00 | rpm | 1400 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 21.39 | 0.00 | 22.52 |
| 134.0° | 145.3° | 156.1° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 0.40 | 0.00 | 0.91 |
| 132.5° | 97.9° | 338.3° |

Velocità di misura = 687 rpm

Operatore: Iorio Giulio

Firma : _____________________

NOTE: Equilibratura con albero proprio e mezza chiavetta