R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2020 0812 | Codice R.E.M | 14150 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : ITALTRACTOR |  | Data : 22/01/2021 13:44:22 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 326 | WEG BA71325 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 2.073 | 280.00 |  | a | 300.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 390.00 | Peso | 100.00 |
| P2 | 3.049 | 75.00 |  | c | 115.00 | rpm | 2950 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 11.11 | 0.00 | 18.14 |
| 114.7° | 295.8° | 295.1° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 0.81 | 0.00 | 0.51 |
| 259.3° | 263.7° | 56.7° |

Velocità di misura = 597 rpm

Operatore: Stirpe Antony

Firma : _____________________

NOTE: Equilibratura con ventilatore e ventola di raffreddamento