R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2020 0339 | Codice R.E.M | 15012 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : JCOPLASTIC |  | Data : 18/06/2020 07:50:35 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 664 | ABB M2CA280S4 REM 15012 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 19.712 | 60.00 |  | a | 130.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 415.00 | Peso | 120.00 |
| P2 | 5.817 | 125.00 |  | c | 165.00 | rpm | 1500 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 2.3 | 0.00 | 4.7 |
| 236.0° | 52.1° | 53.1° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 1.3 | 0.0 | 0.6 |
| 235.5° | 51.5° | 52.5° |

Velocità di misura = 496 rpm

Operatore: Quattrociocche Jacopo

Firma : _____________________

NOTE:Equilibratura con giunto