R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2020 0708 | Codice R.E.M | 11245 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : LT ALLUMINIUM |  | Data : 26/11/2020 11:32:11 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 384 | VENTILATORE FERRARIKB711 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 1.104 | 350.00 |  | a | 90.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 370.00 | Peso | 80.00 |
| P2 | 3.713 | 70.00 |  | c | 115.00 | rpm | 2955 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 5.83 | 0.00 | 70.41 |
| 73.2° | 305.7° | 289.0° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 0.66 | 0.00 | 0.74 |
| 141.6° | 94.5° | 45.8° |

Velocità di misura = 552 rpm

Operatore: Iorio Giulio

Firma : _____________________

NOTE: Equilibratura con ventola