R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2020 0491 | Codice R.E.M | 15089 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : Mondoplastico |  | Data : 07/08/2020 10:43:13 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 77 | ANSALDO AF504 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 7.958 | 100.00 |  | a | 200.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 530.00 | Peso | 100.00 |
| P2 | 11.368 | 70.00 |  | c | 120.00 | rpm | 1500 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 64.2 | 0.00 | 31.7 |
| 294.5° | 309.6° | 80.8° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 0.57 | 0.0 | 0.4 |
| 246.4° | 233.1° | 151.3° |

Velocità di misura = 520 rpm

Operatore: Gianni mattacola

Firma : _____________________

NOTE: Equilibratura con Giunto