R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2020 0499 | Codice R.E.M | 15095 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : MONDOPLASTICO |  | Data : 11/08/2020 15:02:43 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 249 | COMER RTLPV100P |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 2.596 | 55.00 |  | a | 115.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 255.00 | Peso | 25.00 |
| P2 | 2.596 | 55.00 |  | c | 155.00 | rpm | 2090 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 3.89 | 0.00 | 0.33 |
| 347.6° | 343.1° | 278.8° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 0.61 | 0.00 | 0.57 |
| 339.4° | 308.1° | 274.4° |

Velocità di misura = 695 rpm

Operatore: Iorio Giulio

Firma : _____________________

NOTE: Equilibratura con puleggia