R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR) # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 Email: carlo.spaziani@rem-motori.it - Email: alfredo.evangelisti@rem-motori.it Email: amministrazione@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. - Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2020 0533 | Codice R.E.M | 15112 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : MONDOPLASTICO |  | Data : 06/10/2020 09:45:26 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 247 | POMPA KSB 1PC30381BA234CE1 N REM 15112 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 2.058 | 30.00 |  | a | 65.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 250.00 | Peso | 15.00 |
| P2 | 2.058 | 30.00 |  | c | 65.00 | rpm | 2900 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 3.60 | 0.00 | 3.29 |
| 69.1° | 65.7° | 249.5° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 0.69 | 0.00 | 0.58 |
| 307.9° | 263.6° | 207.5° |

Velocità di misura = 751 rpm

Operatore: Pulciani Pietro

Firma : _____________________

NOTE: Equilibratura con girante