R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2020-0363 | Codice R.E.M | 15020 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : Plasco s.p.a. |  | Data : 29/06/2020 12:48:46 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 323 | SOFFIANTE GARDEN DENVER 2BH1930 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 0.7543 | 190.00 |  | a | 85.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 330.00 | Peso | 35.00 |
| P2 | 1.7915 | 80.00 |  | c | 50.00 | rpm | 2915 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 14.4 | 0.00 | 5.7 |
| 80.5° | 57.9° | 284.2° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 0.42 | 0.0 | 0.39 |
| 15.0° | 358.1° | 312.7° |

Velocità di misura = 600 rpm

Operatore: Jacopo Quattrociocche

Firma : _____________________

NOTE: Equilibratura con indotto e giranti