R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2020 0388 | Codice R.E.M | 15036 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : PLASCO |  | Data : 29/07/2020 15:26:41 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 268 | NASH ELMO 2BH1640 7GH36 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 2.925 | 35.00 |  | a | 240.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 142.00 | Peso | 25.00 |
| P2 | 2.925 | 35.00 |  | c | 60.00 | rpm | 2915 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 16.31 | 0.00 | 11.46 |
| 44.5° | 10.0° | 243.7° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 0.49 | 0.00 | 0.35 |
| 351.8° | 286.8° | 211.0° |

Velocità di misura = 514 rpm

Operatore: Scaccia Costantino

Firma : _____________________

NOTE:Equilibratura con due giranti