R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2020 0389 | Codice R.E.M | 15037 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : PLASCO |  | Data : 30/07/2020 15:40:28 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 196 | NASH ELMO 2BH1930 7AH06 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 3.071 | 40.00 |  | a | 205.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 155.00 | Peso | 30.00 |
| P2 | 3.071 | 40.00 |  | c | 70.00 | rpm | 2915 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 5.00 | 0.00 | 13.25 |
| 217.7° | 111.7° | 90.5° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 0.42 | 0.00 | 0.65 |
| 192.4° | 260.1° | 313.2° |

Velocità di misura = 526 rpm

Operatore: Scaccia Costantino

Firma : _____________________

NOTE:Equilibratura con girante