R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2020 0385 | Codice R.E.M | 15033 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : PLASCO S.p.a. |  | Data : 30/07/2020 11:14:56 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 237 | SOFFIANTE 2BH1610 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 2.040 | 40.00 |  | a | 260.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 130.00 | Peso | 20.00 |
| P2 | 2.040 | 40.00 |  | c | 75.00 | rpm | 2925 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 14.86 | 0.00 | 4.74 |
| 94.0° | 83.5° | 298.5° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 0.67 | 0.00 | 0.92 |
| 84.8° | 32.1° | 272.2° |

Velocità di misura = 704 rpm

Operatore: Quattrociocche Jacopo

Firma : _____________________

NOTE:Equilibratura asse con N° 2 ventole